Форма одежды –это

====

#его внешний вид

====

его пропорция

====

его длина

====

его ширина

++++

Силуэт одежды – это ...

====

#упрощенное образное выражение  его объемной формы

====

его внешний вид

====

вид спереди

====

вид сбоку

++++

Существуют следующие силуэты одежды:

====

#прилегающий, полуприлегающий, прямой

====

узкий

====

расширенный

====

короткий или длинный

++++

Как различаются силуэты по геометрической форме?

====

#прямоугольник, трапеция, овал, Х –видный

====

треугольник, пирамида

====

звездочка, шар

====

Призма

++++

Перечислите виды воротников?

====

#стойка воротник, отложной воротник, «фантазия»

====

отложной, круглый

====

заостренный, двубортный

====

притачной воротник

++++

Конструктивное моделирование – это ...

====

#создание новых моделей одежды путем изменения базовой основы с применением методов конструктивного моделирования

====

оформление одежды

====

покрой одежды

====

разработка лекал нового вида одежды

++++

Какие методы  конструирования одежды существуют?

====

#точные и приближенные

====

графические

====

расчетные

====

Аналитические

++++

Какие методы  конструирования одежды  относятся к приближенным методам?

====

# пропорционально-расчетные

====

аналитические

====

муляжные

====

метод Чебышева

++++

Какие методы  конструирования одежды  относятся к точным методам?

====

# муляжные, геодезические линии,  метод Чебышева

====

приближенный

====

графический

====

аналитический

++++

Градация – это...

====

# техническое размножение лекал

====

создание новых моделей

====

получение новых лекал

====

обновление лекал

++++

Перечислите виды воротников?

====

#стойка воротник, отложной воротник, «фантазия»

====

отложной, круглый

====

заостренный, двубортный

====

притачной воротник

++++

Методы градации следующие:

====

#лучевой, группировки, пропорционально-расчетный  и  с помощью ЭВМ

====

аналитический

====

графический

====

расчетный

++++

Что составляет основную часть стоимости продукции?

====

# стоимость материала

====

стоимость пошива

====

расход элекричества

====

стоимость фурнитуры

++++

От чего зависит экономичность продукции?

====

# раскладки лекал

====

стоимости пошива

====

капитальных расходов

====

стоимости  материала стоимости  материала

++++

С помощью каких  инструментов можно начертить горловину переда?

====

# Лекало

====

Циркуль

====

Линейка

====

Сантиметровая лента

++++

Какие коженные   изделия относятся   к видам обуви?

====

# Туфли, ботинки,  полуботинки,  сандал, сапоги,  тапочки.

====

Туфли, ботинка, рукавицы, сумки

====

Туфли,  полуботинки, сапоги, рукавицы

====

Туфли, сандал, носки, тапочки.

++++

Какие  кожаные изделие относятся к видам  кожгалантерейных  изделий?

====

# Сумки , чемоданы, папки, ремни, рукавицы, перчатки, портмоне

====

Сумка,  кошельки,  папки, туфли

====

Рукавицы,  мешки, чемоданы, платочки

====

Сумка, кеды, кошельки, кепи

++++

Какие изделие относятся к ассортименту кожаных изделий?

====

#обувь, кожгалантерейные изделия

====

Мужская и женская

====

Спортивная одежда

====

Производственная одежда

++++

Прямые силуэты

====

#имеют прямые или близкие к прямым контурные линии

====

в основе имеет расширенную форму, которая вписывается в трапецию.

====

имеет сложную форму вазы с вогнутыми краями.

====

форма силуэта выражается двумя треугольниками с вершинами, заходящими одна в другую.

++++

Трапециевидный силуэт

====

# в основе имеет расширенную форму, которая вписывается в трапецию

====

имеют прямые или близкие к прямым контурные линии

====

имеет сложную форму вазы с вогнутыми краями.

====

форма силуэта выражается двумя треугольниками с вершинами, заходящими одна в другую.

++++

Полуприлегающий силуэт

====

#имеет сложную форму вазы с вогнутыми краями.

====

в основе имеет расширенную форму, которая вписывается в трапецию

====

имеют прямые или близкие к прямым контурные линии

====

форма силуэта выражается двумя треугольниками с вершинами, заходящими одна в другую.

++++

Приталенная

====

#форма силуэта выражается двумя треугольниками с вершинами, заходящими одна в другую.

====

имеют прямые или близкие к прямым контурные линии

====

в основе имеет расширенную форму, которая вписывается в трапецию.

====

имеет сложную форму вазы с вогнутыми краями.

++++

Овальная форма

====

#с выпуклыми краями также может быть силуэтом, при этом вытянутая форма овала удлиняет фигуру

====

имеют прямые или близкие к прямым контурные линии

====

в основе имеет расширенную форму, которая вписывается в трапецию.

====

имеет сложную форму вазы с вогнутыми краями.

++++

Сложные силуэты

====

#составляются из геометрических форм различной конфигурации.

====

имеют прямые или близкие к прямым контурные линии

====

в основе имеет расширенную форму, которая вписывается в трапецию.

====

имеет сложную форму вазы с вогнутыми краями.

++++

Верхная одежда

====

# Пальто, полупальто, костюмы

====

плащи, комбинезоны, куртки, облегченные костюмы, брючные ансамбли

====

платья, халаты, платья-костюмы из легких тканей, блузки, юбки, сарафаны

====

платья, халаты, платья-костюмы из легких тканей

++++

Костюмная группа одежды

====

# плащи, комбинезоны, куртки, облегченные костюмы, брючные ансамбли

====

плащи, комбинезоны, брючные ансамбли

====

платья, халаты, платья-костюмы из легких тканей, блузки, юбки, сарафаны

====

платья-костюмы из легких тканей, блузки, юбки

++++

Легкая платья- группа одежды

====

# платья, халаты, платья-костюмы из легких тканей, блузки, юбки, сарафаны

====

Пальто, полупальто, костюмы

====

плащи, комбинезоны, куртки, облегченные костюмы, брючные ансамбли

====

платья, халаты, платья-костюмы из легких тканей

++++

нижнему белью- группа одежды

====

#спальные рубашки, комбинации, пеньюары, пижамные костюмы и т.д

====

Пальто, полупальто, костюмы

====

плащи, комбинезоны, куртки, облегченные костюмы, брючные ансамбли

====

платья, халаты, платья-костюмы из легких тканей, блузки, юбки, сарафаны

++++

Домашняя одежда

====

# предназначена для сна, утреннего и вечернего туалета, домашних работ, отдыха в домашней обстановке.

====

предназначена для трудовой деятельности, обычно функциональна, удобна, практична, характеризуется ненавязчивой отделкой, деталями, не утомляющими глаза, чтобы не отвлекать окружающих от работы.

====

для посещения театра, концерта, новогоднего бала, выпускного вечера и т.д. – выполняют из тканей с радостным сочетанием цветов, всевозможными контрастами как в цвете, так и в рисунке и отделке тканей, сопровождают различными акцентами

====

соответствует месту и времени отдыха

++++

Повседневная одежда

====

#предназначена для трудовой деятельности, обычно функциональна, удобна, практична, характеризуется ненавязчивой отделкой, деталями, не утомляющими глаза, чтобы не отвлекать окружающих от работы.

====

предназначена для сна, утреннего и вечернего туалета, домашних работ, отдыха в домашней обстановке.

====

для посещения театра, концерта, новогоднего бала, выпускного вечера и т.д. – выполняют из тканей с радостным сочетанием цветов, всевозможными контрастами как в цвете, так и в рисунке и отделке тканей, сопровождают различными

====

соответствует месту и времени отдыха

++++

Выходную одежду

====

#для посещения театра, концерта, новогоднего бала, выпускного вечера и т.д. – выполняют из тканей с радостным сочетанием цветов, всевозможными контрастами как в цвете, так и в рисунке и отделке тканей, сопровождают различными акцентами.

====

предназначена для сна, утреннего и вечернего туалета, домашних работ, отдыха в домашней обстановке.

====

предназначена для трудовой деятельности, обычно функциональна, удобна, практична, характеризуется ненавязчивой отделкой, деталями, не утомляющими глаза, чтобы не отвлекать окружающих от работы.

====

соответствует месту и времени отдыха

++++

Одежда для отдыха

====

#соответствует месту и времени отдыха

====

для посещения театра, концерта, новогоднего бала, выпускного вечера и т.д. – выполняют из тканей с радостным сочетанием цветов, всевозможными контрастами как в цвете, так и в рисунке и отделке тканей, сопровождают различными акцентами.

====

предназначена для сна, утреннего и вечернего туалета, домашних работ, отдыха в домашней обстановке.

====

предназначена для трудовой деятельности, обычно функциональна, удобна, практична, характеризуется ненавязчивой отделкой, деталями, не утомляющими глаза, чтобы не отвлекать окружающих от работы.

++++

Спортивная одежда

====

# соответствует каждому виду спорта – костюм для занятий аэробикой, лыжным, конькобежным спортом, волейболом, гимнастикой.

====

для посещения театра, концерта, новогоднего бала, выпускного вечера и т.д. – выполняют из тканей с радостным сочетанием цветов, всевозможными контрастами как в цвете, так и в рисунке и отделке тканей, сопровождают различными акцентами.

====

предназначена для сна, утреннего и вечернего туалета, домашних работ, отдыха в домашней обстановке.

====

предназначена для трудовой деятельности, обычно функциональна, удобна, практична, характеризуется ненавязчивой отделкой, деталями, не утомляющими глаза, чтобы не отвлекать окружающих от работы.

++++

Производственная одежда

====

# связана с различными профессиями.

====

соответствует внешней и внутренней организованности человека и используется в армии, флоте, авиации, милиции, различных ведомствах.

====

предназначена для сна, утреннего и вечернего туалета, домашних работ, отдыха в домашней обстановке

====

соответствует каждому виду спорта – костюм для занятий аэробикой, лыжным, конькобежным спортом, волейболом, гимнастикой.

++++

Форменная одежда

====

# соответствует внешней и внутренней организованности человека и используется в армии, флоте, авиации, милиции, различных ведомствах.

====

для посещения театра, концерта, новогоднего бала, выпускного вечера и т.д. – выполняют из тканей с радостным сочетанием цветов, всевозможными контрастами как в цвете, так и в рисунке и отделке тканей, сопровождают различными акцентами.

====

предназначена для сна, утреннего и вечернего туалета, домашних работ, отдыха в домашней обстановке.

====

предназначена для трудовой деятельности, обычно функциональна, удобна, практична, характеризуется ненавязчивой отделкой, деталями, не утомляющими глаза, чтобы не отвлекать окружающих от работы.

++++

По стилю костюм может быть

====

#классическим, романтическим, женственно-элегантным, спортивно-деловым и т.д

====

романтическим, женственно-элегантным, спортивно-деловым и т.д

====

женственно-элегантным, спортивно-деловым и т.д

====

классическим, романтическим, спортивно-деловым и т.д

++++

Какие существуют покрои рукавов?

====

#Втачной, цельнокроеный, реглан, комбинированный

====

расширенный, пышный

====

расширенный, зауженный

====

длинный, короткий

++++

Существуют следующие прибавки на свободное облегание:

====

#техническая и  декоративно- конструктивные прибавки

====

техническая, на свободу

====

на толщину  материалов

====

на свободу

++++

Из каких основных линий состоит базисная сетка  конструкции?

====

#линий плеча, груди, талии, бедер

====

горизонтальные линии

====

вертикальные линии

====

вертикальных и горизонтальных линий

++++

Какие виды втачных рукавов существуют?

====

#одношовные, двухшовные, трехшовные

====

Четырехшовные

====

трехшовные

====

бесшовные

++++

Как определяется ширина одежды по линии груди ?

====

#обхват груди +прибавка на свободное облегание

====

равна ширине линии груди минус 1 см

====

равна ширине линии груди плюс 1 см

====

равна ширине линии груди

++++

Как определяется ширина одежды по линии талии ?

====

#обхват талии +прибавка на свободное облегание

====

равна ширине линии талии минус 1 см

====

равна ширине линии талии плюс 1 см

====

равна ширине линии талии

++++

Как определяется длина нижнего среза воротника?

====

#равна длине линии  горловины

====

равна обхвату шеи

====

равна обхвату шеи+прибавка

====

равна глубине линии  горловины

++++

Конструктивное моделирование – это ...

====

#создание новых моделей одежды путем изменения базовой основы с применением методов конструктивного моделирования

====

оформление одежды

====

покрой одежды

====

разработка лекал нового вида одежды

++++

Сколько методов конструктивного моделирования существует?

====

#4

====

2

====

3

====

5

++++

Как называются  методы конструктивного  моделирования 1-го вида?

====

простой перенос выточек

====

#проектирование складок

====

создание драпировки

====

членение

++++

Как называются  методы конструктивного  моделирования  2-го вида?

====

#горизонтальное и вертикальное членение деталей одежды

====

проектирование складок

====

создание драпировки

====

членение

++++

Как называются  методы конструктивного  моделирования3-го вида?

====

#параллельное и  коническое расширение деталей одежды

====

простой перенос выточек

====

членение деталей

====

проектирование сложных разрезов

++++

Как называются  методы конструктивного  моделирования 4-го вида?

====

#проектирование выточек

====

членение деталей

====

проектирование сложных разрезов

====

создание новых моделей

++++

Какие методы  конструирования одежды существуют?

====

#точные и приближенные

====

графические

====

расчетные

====

аналитические

++++

Какие методы  конструирования одежды  относятся к приближенным методам?

====

#пропорционально-расчетные

====

аналитические

====

муляжные

====

метод Чебышева

++++

Какие методы  конструирования одежды  относятся к точным методам?

====

#муляжные, геодезические линии,  метод Чебышева

====

приближенный

====

графический

====

аналитический

++++

Свободная вертикальная складка на верхней части среднего шва спинки к какому виду дефектов относится?

====

#вертикальные складки

====

наклонные складки

====

нарушение баланса

====

горизонтальные складки

++++

Горизонтальная складка под гульфиком брюк к какому виду дефектов относится?

====

#горизонтальные складки

====

нарушение баланса

====

вертикальные складки

====

наклонные складки

++++

Горизонтальная складка на верхней части среднего шва спинки к какому виду дефектов относится?

====

#горизонтальные складки

====

нарушение баланса

====

вертикальные складки

====

наклонные складки

++++

Горизонтальные  складки на верхней части среднего шва спинки  под воротником к какому виду дефектов относится?

====

#горизонтальные складки

====

вертикальные складки

====

наклонные складки

====

нарушение баланса

++++

Градация – это...

====

#техническое размножение лекал

====

создание новых моделей

====

получение новых лекал

====

обновление лекал

++++

Методы градации следующие:

====

#лучевой, группировки, пропорционально-расчетный  и  с помощью ЭВМ

====

аналитический

====

графический

====

расчетный

++++

Какие  технические требования предъявляются к лекалам деталей одежды?

====

#направление нити основы, припуски на швы, название лекал и их количество, монтажные надсечки

====

количество лекал

====

название лекал

====

размеры

++++

Что составляет основную часть стоимости продукции?

====

#стоимость материала

====

стоимость пошива

====

расход элекричества

====

стоимость фурнитуры

++++

От чего зависит экономичность продукции?

====

#раскладки лекал

====

стоимости пошива

====

капитальных расходов

====

стоимости  материала

++++

Унификация –это ...

====

#приведение существующего многообразия видов, типов, размеров одежды к разумному обобщению

====

размножение

====

приведение множества видов деталей одежды внутри одной группы в один общий вид

====

уменьшение деталей одежды

++++

С помощью каких  инструментов можно начертить горловину переда?

====

#лекало

====

циркуль

====

линейка

====

Сантиметровая лента

++++

Каким способом  определяют линию горловины в проекте?

====

#геодезическим

====

графическим

====

геометрической развертки

====

муляжным

++++

При какой осанке раствор выточки на спинке будет  увеличен?

====

#сутулой

====

перегибистой

====

нормальной

====

перегибистой и уклюжей

++++

Каким способом строится вершина линии проймы переда?

====

#геодезическим

====

графическим

====

геометрическим

====

муляжным

++++

К каким деталям относится спинка?

====

#основным

====

добавочным

====

вспомогательным

====

производным

++++

К каким конструктивным дефектам относится укорочение среднего шва задней половинки брюк?

====

#динамическое несоответствие

====

вертикальные складки

====

наклонные складки

====

нарушение баланса

++++